超声治疗仪（牙科微动力系统）设备技术参数（2023）z

一、设备名称：超声治疗仪（牙科微动力系统）

1.1、用于医院口腔科临床治疗

1.2、国产

1.3、数量： 4 台

1.4、预算金额： 4 万元

- 技术参数

2.1、电源：AC 220V±10％   50HZ/60HZ   180VA

▲2.2、便携式，插电即用，无需连接牙椅水、气源

2.3、具有≥5英寸彩色LCD触摸屏，玻璃屏幕；配备“修复模式”和“拔牙模式”，采用中文程序（拔牙模式：拔牙、冲洗；修复模式：备牙、精修、破冠、自定义）

2.4、具有速度调节双重控制方式（“进度条快速调节”和“+/-号精准调节”）

2.5、具有专为外科手术设计的高性能无碳刷高速电机：

扭矩≥3.5N·cm、跳动＜0.02mm、振动<0.5gp、空载转速1000---41000r/min可调、噪音<50dB、冷光LED灯（照度>40000lx）

▲2.6、电机（马达）可134℃高温高压灭菌消毒

▲2.7、具有与16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机适配功能，覆盖高低速手机，具备6个预设程序功能，自动记忆参数

2.8、具有均采用优质轴承的1：3拔牙手机和1：5修复手机，具备卫生机头系统、防过热设计

2.9、具有提供稳定照明LED恒光源均为光纤1：3拔牙手机和1：5修复手机

2.10、具有标准接口：符合ISO3964国际标准（YY1012）

2.11、具有外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有“冲洗”程序，无需取下车针就可冲洗拔牙伤口

2.12、具有双水路选择，水箱可装蒸馏水或纯净水；也可以直供灭菌冷却生理盐水，进行无菌手术

2.13、具有扳手式蠕动泵，蠕动泵流量0-120mL/min可调，≥6档水量控制

2.14、具有内置风冷系统，高效冷却、防烫伤

2.15、具有多功能脚踏：进行水量调节、程序切换、正反转切换、无极变速控制等

2.16、防水等级为IPX6，满足手术室专用的防水等级要求

三、配置

3.1、弯手机WJ-15L（1:5内水道）           1把

3.2、弯手机WJ-SG45CL（1:3外水道）        3把

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.4、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起五年（含零配件）；终身维修，不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应