根管马达招标技术参数（2021）D

- 设备名称：根管马达

1.1、产品必须是国际知名品牌，如是进口产品整机（含所有零部件）必须全部原装进口，并且是该产品系列的最新款

二、技术参数

2.1、充电器： AC：220V ±10％   50-60 Hz  DC：7V  0.4A

★2.2、可自行设定（转速，扭矩，减速比三个数据为一组）程序

2.3、可储存≥9个程序

2.4、转速调节范围：120 – 800 rpm

★2.5、扭矩调节范围：0.6~5.2Ncm

2.6、弯机头减速比：16׃1

2.7、具有自动反转功能（挫在根管内遇到的阻力大于马达的设定值时，锉自动停止逆时针转出根管，有效防止断针）

2.8、机头可调节方向≥6个，前牙后牙上颌下颌均能轻松预备

2.9、马达可配套Protaper Universal使用，同时兼容市场上绝大多数镍钛器械

三、配置

3.1、充电器                            1个

3.2、电动马达手机                      1个

3.3、弯机头                            1个

3.4、机头座                              1个

3.5、马达机头连接线                      1条

3.6、F类喷嘴（用于润滑）                1个

3.7、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.6、如是进口产品必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书