数字化咬合分析仪招标技术参数

一、设备名称：数字化咬合分析仪（电子咬合测力器）

1.1、适用于医院口腔科对患者牙齿咬合力进行检查测试，精确识别咬合早接触点、种植体早期负载、尖牙交错位时咬合力的分布等

1.2、国产

1.3、数量：1台

1.4、预算金额：30万元

1.5、最高限价：25万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V（±10%）,50Hz

2.2、具有检测咬合关系和周期功能

2.3、具有将病人咬合动态过程可视化并将其精确记录为一个咬合数据的功能

2.4、具有将咬合数据通过可视化软件转换为二维和三维的力分布显示的功能

2.5、扫描速度：≥500Hz

2.6、传感器厚度：≤100微米

2.7、传感器灵敏度：≥60感应点/cm2

2.8、传感器可采用非接触式支架的方式

2.9、数字式压力分辨率：≥8BIT

★2.10、具有Disclusion Time Reduction（DTR）功能模块，可进行TMD的治疗

★2.11、具有可分别显示上、下颌牙列咬合接触点的软件模块

2.12、具有肌电分析软件模块，可同步分析肌电和咬合力数据

2.13、具有种植修复分析软件模块及种植修复颌力过载报警功能

2.14、具有咬合分析报告、MP4视频输出功能

2.15、具有DIO功能，能与口内扫描仪配合使用，将咬合接触数据和口内扫描数字模型的数据进行重叠，更直观的显示

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年;终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应