喷砂牙周治疗仪招标技术参数（2022）

一、设备名称：喷砂牙周治疗仪

1.1、适用于医院牙科医生对牙周病患者进行龈上、龈下喷砂洁治、超声牙周治疗、根管治疗、种植体维护等

1.2、国产

1.3、数量：4台

1.4、预算：16万

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％   50Hz

2.2、主机输入电源: 25V 50HZ 2.8A

2.3、输入功率: ≥88VA

2.4、尖端振动频率: 30士5kHz

2.5、具备全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态

2.6、工作尖振动轨迹为圆形，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗

2.7、尖端输出功率: ≥3W~20W范围

2.8、输出的尖端主振动偏移(最大功率)≥: 90um 土50%

2.9、输出的半偏移力(最大功率)≥: 5N土50%

2.10、具有钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质

★2.11、具有龈上龈下喷砂洁治、超声牙周治疗、根管治疗、种植体维护等功能

2.12、具有微电脑全自动控制系统，操作方便简洁，效率高

2.13、具有触控液晶屏，可功能选择、工作状态指示等

2.14、具有自动切换工作模式，选用工作手柄实现自动转换功能

★2.15、超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌消毒

2.16、喷砂手柄采用三段式设计，有效防堵，装卸简单，便于清洁和维护

2.17、具有双水路切换装置

2.18、喷砂系统出水水温: 0~45℃

2.19、自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液

2.20、粉罐采用侧锥形结构，出砂稳定

三、配置

3.1、LED超声手柄                3支

3.2、喷砂手柄           龈上4 支  龈下2支

3.3、不锈钢消毒盒               3个

3.4、粉罐                       2个

3.5、工作尖P33                 4支

3.6、工作尖P59                 2支

3.7、工作尖P94                 1支

3.8、工作尖P50R                2支

3.9、工作尖P50L                2支

3.10、水瓶                      2个

3.11、喷砂粉          龈上10瓶   龈下5瓶

3.12、配套小推车                1辆

3.13、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该设备的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应