采购需求

- 一、项目名称

- 长沙市口腔医院友谊路院区中央空调系统维护项目

- 二、项目概况

- 长沙市口腔医院2台中央空调主机、2台冷却塔、7台循环泵。

- 三、采购需求

- 1、采购标的规格、参数及数量(预算金额：9.9万)

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机换油保养 | RTHD2DE2 | 台 | 1 | 更换冷冻油，过滤器，系统抽空，捡漏，加氟 |
| 2 | 主机换油保养 | RTWD160HE | 台 | 1 | 更换冷冻油，过滤器，系统抽空，捡漏，加氟 |
| 3 | 主机日常巡检整备 |  | 年 | 1 | 开机后，每日巡检；停机后对机组进行标准整备。 |
| 4 | 安全阀年检 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 电控系统 |  | 台 | 2 | 提供主机程序更新升级 |
| 6 | 各温度传感器 |  | 台 | 2 | 检修，包含配件费。 |
| 7 | 冷凝器清洗保养 |  | 台 | 2 | 药剂清洗，通炮，预膜，除锈，防锈处理，更换冷凝器水室垫片 |
| 8 | 蒸发器清洗保养 |  | 台 | 2 | 药剂清洗，通炮，预膜，除锈，防锈处理，更换蒸发器水室垫片 |
| 9 | 冷却系统清洗药剂 |  | 台 | 1 | 化学酸洗药剂 |
| 10 | 冷冻系统清洗药剂 |  | 台 | 2 | 化学酸洗药剂 |
| 11 | 循环水泵 |  | 台 | 7 | 检修保养，含配件费 |
| 12 | 主机房其他辅助设备检查保养 |  | 年 | 1 | 检修电控柜，阀门 |
| 13 | 冷却塔检修 |  | 台 | 2 | 轴承、皮带更换 |
| 14 | 冷却塔清洗 |  | 台 | 2 | 填料、风叶、风盘、集水槽的清洗 |
| 15 | 售后技术支持 |  | 年 | 1 | 故障发生2小时内到达现场维修，确保12小时内修复成功 |

- 2、项目实施要求

2.1  供应商应本着优质、高效、安全、可靠的原则，提出现场维修的实施方案。

2.2  供应商针对本项目派遣的安装、调试人员应熟悉安装图以及设备安装调试说明书所要求的各种标准和规定，且应熟悉掌握各工种技术操作规程和安全施工操作规程。

2.3  成交供应商应在接到采购人通知后7个日历日内完成施工现场准备，并自备施工所用设备和工具。

2.4  成交供应商现场施工时，应服从采购人和物业管理部门的现场指导。

- 四、售后服务

★1、响应文件中须提供售后服务承诺书，供应商须对空调机组的质保、保修、培训作出相应的文字保证。包括但不限于：供应商应在质保期内提供免费上门维修服务，供应商在响应文件中须注明承担售后服务机构的名称、联系方法等。在质保期内如出现质量问题，成交供应商应免费更换零部件。

2、供应商应提供及时周到的售后服务，提供7*24小时电话技术咨询服务。出现故障，供应商接到采购人用户报修通知后，应派遣技术人员在2小时内到达现场维修，确保12小时内修复成功。

- 五、验收标准：

1、货物验收须按国家标准和规范进行，采购人按照采购文件的技术要求及供应商响应文件中标产品的规格型号对产品进行验收。供应商维修涉及的货物及其材料的各项技术性能必须符合国家和行业的有关规定和标准。

2、采购人有权参与有关的验收试验，供应商应向采购人提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供采购人验收时审查。验收费用由供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3、在验收过程中，若发生任何不符合本项目采购要求的，供应商应免费更换，使之达到采购要求，所有费用由供应商负担。如发生货物数量缺少，送达时间延误，质量不合格等情况，采购人可拒绝签收，退货或换货产生的一切费用均由供应商承担；采购人保留追究其法律责任的权利。

4、验收过程中产生纠纷，由相关产品质量监督部门进行检测，如为采购人原因造成的，由采购人承担检测费用；否则，由供应商承担。

5、产品验收不合格的，由供应商免费无条件返工更换产品直至合格，有关返工、更换再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续两次产品验收不合格的，采购人有权终止合同，由此带来的一切损失由供应商承担。