超声波洁牙机招标技术参数（2021）

一、设备名称：超声波洁牙机

1.1、产品必须是进口一线知名品牌，整机（含所有零部件）必须全部原装进口，并且是该产品系列的最新款

二、技术参数

2.1、电源： AC 100-240 V    50-60 Hz

2.2、功耗：≥30VA

2.3、频率范围：27-32 kHz

2.4、工作方式；间歇性5-10分钟

2.5、手柄振幅：20-210µm

2.6、具有水量调节旋钮，可旋至无水模式，操作简便

2.7、具有水过滤器: ≤60µm

2.8、手柄可拆卸，可高温高压消毒

★2.9、可支持龈上洁治，龈下洁治、去除菌斑生物膜及其他牙周治疗

★2.10、可适配全系超声工作尖及持针器和根管锉，用于洁牙（清除龈上龈下牙石，菌斑），根管治疗（根管预备、清洁和冲洗，根管逆行预备，根管取断针，种植体维护等），修复治疗（牙冠、牙桥和修复体移除，烤瓷修复体，种植体维护，窝洞预备，肩台制备，肩台修整，修复体粘固等）

三、配置

3.1、超声手柄                   1支

3.2、超声手柄线                 1条

3.3、工作尖（满足医院要求型号） 3个

3.4、水管 （含水过滤器）        1根

3.5、脚踏                       1个

3.7、电源线                     1个

3.8、扭矩限力扳手               1个

3.9、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话。

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应