经济压膜机招标技术参数（2022）

一、设备名称：经济压膜机

1.1、适用于口腔科制作正畸压模保持器及漂白牙套等

1.2、国产、不排除进口产品

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％   50/60Hz

2.2、功率 ≥320W

2.3、具有中波红外加热功能

2.4、压膜前无需预加热

2.5、具有免接触红外温度传感装置

2.6、具有精确测定膜片实际温度的感应温控器

2.7、锤直方向上压模成型，确保成型膜片厚度一致

★2.8、具有内置真空泵，预抽真空及真空储备

2.9、真空压力：≤ — 0.75bar

2.10、具有加工正畸压模保持器及漂白牙套功能

2.11、具有加工预成护齿套功能

2.12、具有带插销节的张力圈，可牢靠固定膜片

2.13、可直接观察到加热和塑形过程，方便及时调整，操作简单

2.14、具有安全保护功能，超温、长时间无操作自动断电保护等

★2.15、适合直径120mm、厚度0.1mm～5.5mm之间的所有膜片加工制作

三、配置

3.1、带孔的金属圆盘                        1个

3.2、膜片基础套装                         全套

3.3、热加工成型膜片材料的信息表

3.4、钢砂                                 1kg

3.4、生产厂家原装配置（见装箱单）及招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应