# LED屏技术参数

# 1、采购要求

1.1、报价供应商所报的LED电子显示屏必须是符合国家标准经检验合格的全新产品，符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等；

1.2、3 年的免费售后服务，终身维护（收取工本费）；

1.3、产品质量保证期不得低于国家“三包”规定；

1.4、报价人和制造商在质量保证期内应当为采购单位提供7*24小时售后服务：

1.5、中标商家在项目启动后3个月内必须完成电子显示屏的安装实施；

1.6、供应商必须提供现场勘测证明；

1.7、电子屏需要支持吸顶喇叭、音箱等外接声控设备的接入；

1.8、需支持跨院区远程控制显示屏；

# 2、主要设备清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示系统 | 小间距LED显示屏（P1.5） | 3.85 | ㎡ | 含包边 2.60*1.48=3.85㎡ |
| 2 |  | 控制接收系统 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 控制发送系统 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 智控盒（带投屏功能） | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 显示屏开关电源 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 配电柜 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 钢结构 | 3.7 | ㎡ | 2.56*1.44=3.7㎡ |
| 8 |  | 备品及配件 | 1 | 套 |  |

# 3、设备技术参数要求

| 序号 | 品 名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小间距LED显示屏（P1.5） | 规格P1.5室内表贴节能全彩LED屏 显示屏尺寸 ≥2.56*1.44=3.68㎡,物理分辨率:1700*960,刷新频率:3840HZ； 1、像素点间距 1.5mm 2、像素构成 1R、1G、1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固； | ㎡ | 3.85 |
| 2 | 控制接收系统 | 1、单卡需支持32组RGB信号并行输出 2、单卡最大带载512×384像素点 3、支持高精度的亮度、色度一体化逐点校正 4、支持低亮高灰 5、支持色温调节 6、支持任意抽行、抽列、抽点 7、支持快速升级和快速发送校正系数 8、支持智慧模组：存储校正系数、模组参数等 9、支持箱体温度、湿度、电源状态、电压监测及风扇控制 10、支持网线状态监测 11、支持1~64扫之间的任意扫描类型 12、支持DC 3.3V~6.0V超宽工作电压 | 套 | 1 |
| 3 | 控制发送系统 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 4、支持视频源任意切换，任意缩放； 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP1.4； 7、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； 10、视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S； 11、支持联网一键下载程序文件和调试； 12、集拼接、视频处理、发送三合一，连接少，故障率低； 13、支持110-240V宽电压供电； 14、支持多信号无缝拼接； 15、支持广播级缩放； 16、支持亮度、色温调节； 17、支持一键黑屏； 18、支持多种预置模式； 19、支持环路备份； 20、支持HDR显示功能； | 套 | 1 |
| 4 | 智控盒 | 1、外形尺寸 机身有logo、产品型号、软件下载二维码，1U机箱高度，可上机架安装 2、解码方式 采用硬件解码，支持多视频窗口同步解码播放，播放流畅不卡顿 3、输出接口 支持HDMI/DP接口 4、输入接口 支持HDMI输入、USB2.0、USB3.0输入、RJ45网口输入 5、加密功能 支持WIFI密码加密、APP账号登录，双重加密设置，保证LED显示画面安全 6、传输功能 支持手机、平板、电脑、优盘等方式上传素材 7、播放功能 支持字幕、视频、图片、文本、日期、时钟、天气、音乐图层混合显示，最多支持10图层显示，图层位置、大小可自由调节 8、控制功能 支持所见所得手指拖动操作界面，可通过分辨率调整或拖动画面对输入图像进行拼接、缩放 9、点对点播放 无需处理器，即可实现点对点播放 10、投屏功能 支持手机、平板、电脑投屏 11、会议功能 支持会议模式、会议主题管理、主题一键切换 12、图像处理功能 支持画面拼接、缩放、裁剪功能 13、测试画面功能 支持各种基色原色显示，可测试屏幕坏点 14、字幕功能 支持滚动字幕，速度可调，字体颜色可调，字体大小缩放，支持轨迹文字播放，可随意定义轨迹 15、图片功能 支持图片任意漫游，自定义移动路径、联动图片播放 16、点播功能 支持图片、视频点播，即点即播 17、U盘功能 支持U盘即插即播/素材导入，自动循环播放 18、Logo显示功能 支持LOGO叠加，可以任意根据需要进行叠加固定LOGO 19、日期功能 支持日期图层叠加，位置、大小可自由调节 20、时钟功能 支持时钟图层叠加，位置、大小可自由调节 21、天气功能 支持天气图层叠加，位置、大小可自由调节 22、音乐功能 支持音乐图层，音量、位置可自由调节，各层视频/音乐音量分开控制。 | 台 | 1 |
| 5 | 显示屏开关电源 | 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 8、平均无故障时间 MTBF≥10000H 9、输入电压范围 180VAC～264VAC | 套 | 1 |
| 6 | 配电柜(4KW) | 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、安全性 内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线； 3、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 4、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制 5、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能； 6、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关； 7、额定工作电压 380V/220V | 台 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 1、钢结构尺寸：2.56*1.44=3.7㎡ 2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5、要求：抗震7级，抗风8级； 6、包边：不锈钢包边； | ㎡ | 3.7 |
| 8 | 备品及配件 | - 同批次LED显示屏单元板2张； - 同批次控制接收系统接收卡1张； - 同批次显示屏开关电源2台； 4、该显示屏使用相关的配件1套； | 套 | 1 |