附一：长沙市口腔医院友谊路院科教楼三楼放射全景室改造工程

项目招标施工清单

|  | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 铅当量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单扇平开射线防护门 | 门洞尺寸 880*2100mm 机房防护门配指示灯及警示牌，表面材质采用浅蓝色彩钢板； | 3mmpb | 两套 |
| 2 | 医用高铅射线防护玻璃 | 长*宽*厚 400*300*15mm | 3mmpb | 1块 |
| 3 | 门洞口射线防护及包边 | 防护门窗洞口包边采用门体配套特制铝合金型材； | 3mmpb | 3套 |
| 4 | 孔洞铅板射线防护 | 孔洞射线防漏处理 | 3mmpb | 5个 |
| 5 | 射线防护涂料 | 墙体、地面、顶棚 射线防护涂料部分包含水泥、砂子、专业胶水等辅材 | 3mmpb | 54㎡ |
| 6 | 原门窗及墙体拆除 | 人工，含材料下楼，运输到南坪院方指定位置。 |  | 7㎡ |
| 7 | 原墙面砖拆除 | 人工，含材料下楼，运输到南坪院方指定位置。 |  | 47㎡ |
| 8 | 隔墙 | 200厚红砖墙体，含材料及人工。 |  | 7㎡ |
| 9 | 墙面粉刷 | 红砖底，水泥砂浆墙面找平 |  | 47㎡ |
| 10 | 墙面涂料 | 外墙腻子粉批二道，做环保墙面漆三道。 |  | 47㎡ |

施工工期：签订施工合同起15天完工。