分体式牙科治疗机（立式涡轮机）招标技术参数（2023）

一、设备名称：分体式牙科治疗机（立式涡轮机）

1.1、适用于医院手术室进行专科手术治疗

1.2、国产

1.3、数量： 台

1.4、预算金额： 元

二、技术参数

2.1、电源：220V±10％  50Hz

2.2、工作压力：0.55～0.8 MPa

2.3、移动推车式设计，具有优质可锁止静音滑轮

2.4、顶部具有≥418mm×348mm不锈钢器械盘，其高度可任意调节

★2.5、具有水、气过滤、压力大小控制系统及调节装置

2.6、具有五个器械位（挂架）

2.7、具有独立的高、低速手机驱动速度及水量大小控制系统

★2.8、具有手机防回吸系统，预防交叉感染

2.9、具有三用枪功能

2.10、具有纯净水系统，可一键切换纯净水和自来水

2.11、具备2个220V电源插座，方便接入其他设备

三、配置

3.1、长＞3.2米带独立防回吸功能手机管线       3根

3.2、脚踏开关                                1个

3.3、纯净水系统                              1套

3.4、三用枪                                  1把

3.5、长＞10米外接耐压进气管（一头接该设备进气接口，另一头接设备带标准终端插头）                     1套

3.6、设备带标准终端插头                      1个

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起3年（含零配件）；终身维修，不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套设备全免费送货至购方指定位置安装调试；完成后，供方及时委派专业技术人员免费对购方使用和维修人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家印有该设备的参数说明正式彩页图片并完全符合招标文件技术参数要求，否则视为无法满足标书技术要求