电动吸引器招标技术参数（2021）

一、设备名称：电动吸引器

1、可移动式医用吸引装置。用于医院手术室、病房等，抽吸病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体

2、国内一线品牌

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10% 50Hz

2.2、输入功率：≥400VA

2.3、外形结构：全塑外壳（ABS一次成型），手推式

2.4、具有有手动开关和脚踏开关

2.6、工作方式：间隙加载连续运行

2.7、抽气速率：≥20L/min

★2.8、负压调节范围：-0.013～-0.090MPa

2.9、泵结构：进口膜式泵

2.5、具有溢流保护装置，防止液体进入泵内

2.10、吸液瓶容量：2500ml×2（个）

★2.11、噪音：≤65dB

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应