根管马达技术参数(标段一）

一、设备名称：根管马达

1.1、适用于医院牙科临床治疗

1.2、国产

1.3、数量：14台

1.4、预算金额：4.9万

二、技术参数

2.1、电源适配器：输入电压 AC220V±10％ 50Hz

输出电压≤5VC

2.2、内置高档锂电池， 容量≥2000mAh

2.3、具有全自动无线充电功能

2.4、电话手机可调控马达转速、扭矩、运动方式

★2.3、具有无刷电机，寿命长、转速稳、扭矩大

2.4、马达速度：100-1500 rpm

2.6、扭矩：0.4-5.0 N·cm

2.7、具有≥6种工作模式

★2.8、具有往复旋转模式

2.9、可自定义往复旋转角度

2.10、具有独立反转模式，可用于导药液或取断针

2.11、具有ACC自适应系统；适用于低速360度连续旋转锉使用，无需用户设置任何参数

2.12、具有根管测量功能（根测马达一体机），可边测边扩，根测自动识别，无需切换程序，且带有多种保护机制

2.13、具有360°旋转机头，弯机头以30°角度步进

2.14、可设定并储存≥9套程序选用

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修（含零配件、软件维护等）三年，终身维修,免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求