非解剖式均值技术参数（2021）

- 设备名称：非解剖式均值颌架

1.1、用来模拟患者静态颌关系和模拟静态咬合运动

1.2、国际知名品牌

1.3、若是进口品牌，整套设备必须保证为原装进口最新产品

二、技术参数

★2.1、获取患者的颌位关系数据，能与大型主流的加工厂进行数据间的相互对接转换，亦可满足与主流数字化面弓的数据对接和信息转移

2.2、颌架材质：铝合金

2.3、颌架较准空间高度≤126mm ±10µm

2.4、髁突解剖形式：非解剖

2.5、髁突间距≤110mm

2.6、切导针高度 -5～10mm（可调）

2.7、Bonwill等边三角与水平咬合面夹角：≤25°

2.8、前伸髁导角度：	≤35°

2.9、侧方髁导角度：	≤15°

2.10、面中线对称式面弓，可调整比中线偏移位置，万向关节锁定三维颌位关系

★2.11、颌架有切导针高度、前伸髁导角度、侧方髁导角度、关节后退、关节抬高等数据可以调整（能够模拟多数患者的静态颌关系和模拟动态咬合运动）

★2.12、具有磁性吸附系统，能够将模型轻松的安装到颌架上或将模型从颌架上取下

2.13、具有个性切导盘装置，用于确定咬合纵颌与横颌曲线最大角度值，以仿真患者真实咬合曲线

前伸切导高度：0—70°

左侧方尖牙诱导高度：0—55°

右侧方尖牙诱导高度：0—55°

2.14、金属颌叉可以高温高压消毒重复使用

2.16.1、转移方式：石膏填充固位

2.16.2、适用配套颌架及面弓

2.16.3、高度调节：0-15mm

2.16.4、以矫正面弓转移时的转移误差

2.17、具有同品牌磁性对面板（可反复使用）

2.19、具有同品牌对面板铁片

2.20、具有同品牌白色对面板（可反复使用）

三、配置

3.1、磁性对面板（可反复使用）                  1套

3.2、对面板铁片                                1套

3.3、磁性板                                    1套

3.4、白色对面板（可反复使用）                  1套

3.5、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.6、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1. 质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修三年（含所有配置）

4.2. 开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

- 4.3. 必须提供生产厂家原始的零部件、耗材价格表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4. 若是进口产品，必须提供进口设备合法手续的完整资料和中英文说明书

4.5.设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止