热牙胶充填器招标技术参数（标段二）

一、设备名称：热牙胶充填器（仪）

1.1、适用于医院牙科临床进行三维立体根管热压充填,先后采用垂直加压和注射式热牙胶充填方式, 保证主根管和副根管以及侧支根管充填致密到位

1.2、国产、不排除进口产品

1.3、数量：10台

1.4、预算：23万

二、技术参数

2.1、交直流充电器  输入电压AC100～240V  50～60Hz

输出DC电压≤12V  输出≥850mA

2.2、配套充填枪、充填笔（锂电池）充电底座

2.3、具有高档原装锂电池 DC＜4V ，充电所需时间短，使用寿命长

2.4、牙胶尖熔断器

★2.4.1、无线笔式

2.4.2、具有LED显示屏

2.4.3、实时显示电量及温度

2.4.4、具有≥4种工作模式（150°、180°、200°、230°）

2.4.5、设有两个加热开关，方便不同角度的操作

2.4.6、工作尖六孔设计，可多角度旋转

2.4.7、加热至设定温度时间≤2S，短时间即可冷却

2.4.8、配备≥12个不同型号、锥度的工作尖

2.5.热牙胶充填机

★2.5.1、无线笔式

2.5.2、具有LED显示屏

2.5.3、实时显示电量及温度

2.5.4、纯银工作尖，可360°旋转

2.5.5、具有≥4种工作模式（150°、180°、200°、230°）

三、配置

3.1、充电器                                 1个

3.2、配套充电座                           各1个

3.3、工作尖                                 1个

3.4、纯银充填针                             6个

3.5、活塞                                   1个

3.6、牙胶棒                                 100粒

3.7、热保护套                                  5个

3.8、隔热保护套                              5个

3.9、消毒隔热罩                             3个

3.10、清洁毛刷                               2个

3.11、操作光盘                              1套

3.12、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.13、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修（含零配件）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套系统安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.5、若是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书